凤尾草配方颗粒

Fengweicao  Peifangkeli

【来源】  本品为凤尾蕨科植物井栏边草Pteris multifida Poir. 的干燥全草经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配

【生产用饮片的炮制】  应按照《中华人民共和国卫生部药品标准》中药材（第一册）“凤尾草”项下规定的方法炮制。

【制法】  取凤尾草饮片6000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（出膏率为8.5~16.7%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅棕褐色至黑褐色的颗粒；气微，味微苦、涩。

【鉴别】  取本品适量，研细，取1g，加甲醇20ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用乙酸乙酯振揺提取2次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取凤尾草对照药材1g，加水50ml，煎煮30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-丙酮（5︰1︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表梯度洗脱；流速为0.3ml/min；柱温为30℃；检测波长为350nm。理论板数按野漆树苷峰计应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 85 |
| 10 | 15 | 85 |
| 18 | 22 | 78 |
| 23 | 28 | 72 |
| 30 | 70 | 30 |

参照物溶液的制备  取凤尾草对照药材0.5g，加70%甲醇25ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取野漆树苷对照品、木犀草素对照品、芹菜素对照品适量，加甲醇制成每1ml各含80μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.2g，加70%甲醇25ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现与对照药材参照物色谱图中7个保留时间相对应的特征峰，其中峰5~7应分别与相应对照品参照物峰的保留时间相对应。峰1~4与S峰（峰5）的相对保留时间依次约为：0.62、0.70、0.79、0.98。

对照特征图谱

峰2：忍冬苷  峰5（S）：野漆树苷  峰6：木犀草素  峰7：芹菜素

色谱柱：HSS T3 C18（2.1mm×100mm，1.8μm）

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 通则0104）。

【浸出物】  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典 通则2201）项下的热浸法测定，不得少于14.0%。

【含量测定】  对照品溶液的制备  取芹菜素对照品适量，精密称定，加80%甲醇制成每1ml含40μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  精密量取对照品溶液1ml、2ml、4ml、6ml、8ml，分别置25ml量瓶中，用80%甲醇稀释至刻度，摇匀，以相应的试剂为空白，照紫外-分光光度法（中国药典 通则0401），在338nm的波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法  取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液2ml，置25ml量瓶中，用50%乙醇稀释至刻度，摇匀，照标准曲线的制备项下的方法，自“以相应的试剂为空白”起，依法测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中含芹菜素的浓度，计算，即得。

本品每1g含总黄酮以芹菜素（C15H10O5）计，应为12.0~42.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片6g

【贮藏】  密封。